# Методическое руководство по составлению паспортов месторождений (участков, буровых скважин) подземных вод

13.1 Паспорта на бумажном носителе составляются на бланках по форме в соответствии с приложением С.

13.2 Часть 1 «Общие сведения» состоит из 16 аспектов.

13.2.1 Аспект 1. «Область». Приводятся полное (несокращенное) наименование административной области, в пределах которой расположен центр МПВ или УМПВ.

13.2.2 Аспект 2. «Район». Приводится полное (несокращенное) наименование административного района, в пределах которого расположен центр МПВ или УМПВ.

13.2.3 Аспект 3. «Населенный пункт (привязка)». Указывается наименование населенного пункта, вблизи или на территории которого расположен центр МПВ или УМПВ. Если он отсутствует, то указывается наименование ближайшего населенного пункта или сельсовета этого же административного района. Направление и тип населенного пункта указывается в соответствии с таблицами 1 и 2.

13.2.4 Аспект 4. «Водопользователь (заказчик)». Приводится наименование водопользователя на балансе, которого находится месторождение (участок) или наименование заказчика по заданию, которого проводились геологоразведочные работы.

13.2.5 Аспект 5. «Месторождение (участок)». Приводится наименование месторождения (участка) подземных вод.

13.2.6 Аспект 6. «Количество эксплуатационных скважин». Количество эксплуатационных скважин на месторождении (участке).

13.2.7 Аспект 7. Указывается наименование артезианского бассейна подземных вод, в пределах которого расположен центр МПВ (УМПВ).

13.2.8 Аспект 8. «Речной бассейн». Указывается наименование речного бассейна (рек Днепр, Неман, Западный Буг, Западная Двина и Припять).

13.2.9 Аспект 9. «Координаты: градусы, минуты, секунды». Указываются географические координаты (северная широта – с.ш., восточная долгота – в.д.) центра МПВ (УМПВ) в градусах, минутах и секундах. Центр МПВ – это условная точка, в качестве которой принимается любая представительная разведочная скважина. При линейной схеме расположения расчетных водозаборных сооружений центр МПВ (УМПВ) принимается в середине линейного ряда.

13.2.10 Аспект 10. «Номенклатура листа масштаба 1:200 000». Указывается номенклатура листа масштаба 1:200 000, в границах которого находится центр МПВ (УМПВ).

13.2.11 Аспект 11. «Тип МПВ». Указывается наименование типа МПВ (УМПВ) в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8 – Типы месторождений подземных вод

| Код месторождения подземных вод | Типы месторождений подземных вод |
| --- | --- |
| 0100 | в речных долинах |
| 0200 | в артезианских бассейнах |
| 0300 | в конусах выноса |
| 0400 | в ограниченных по площади структурах |
| 0410 | в ограниченных по площади структурах с трещинными и трещинно-карстовыми водами |
| 0420 | в ограниченных по площади структурах с порово-пластовыми водами |
| 0500 | в бассейнах грунтовых вод |
| 0510 | в бассейнах грунтовых вод зоны трещинно-карстовых пород |
| 0520 | в бассейнах грунтовых вод субнапорных песчаных массивов |
| 0600 | в бассейнах субнапорных вод межморенных отложений |
| 0700 | трещинно-жильных вод |

13.2.12 Аспект 12. «Группа МПВ». Указывается наименование группы МПВ (УМПВ) по степени сложности гидрогеологических условий в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9 – Группы МПВ по сложности строения

| Коды МПВ по сложности строения | Группы МПВ по сложности строения |
| --- | --- |
| 1 | с простыми гидрогеологическими условиями |
| 2 | со сложными гидрогеологическими условиями |
| 3 | с очень сложными гидрогеологическими условиями |

13.2.13 Аспект 13. «Организация, проводившая геологоразведочные работы». Приводится полное наименование организации проводившей геологоразведочные работы.

13.2.14 Аспект 14. «Дата завершения геологоразведочных работ». Приводится дата завершения производства геологоразведочных работ.

13.2.15 Аспект 15. «Минерализация, мг/дм3». Приводится минерализация подземных вод.

13.3 Часть 2 «Геологическая характеристика» состоит из 8 аспектов.

В разделе приводятся обобщенные усредненные данные. Используются гидрогеологические разрезы по УМПВ (МПВ), имеющиеся в отчете. При необходимости привлекается информация по отдельным скважинам.

13.3.1 Аспект 1. «№ слоя». Приводится номер описываемого слоя пород (сверху вниз).

13.3.2 Аспект 2. «Геологический возраст. Индекс». Указываются геологический индекс в соответствии с приложением Т.

В сложных индексах, охватывающих несколько стратиграфических подразделений и образованных из символов крайних объединяемых подразделений с использованием знаков «плюс (+)» или «дефис (-)», на первом месте пишется индекс более древнего подразделения.

13.3.3 Аспект 3. «Геологический возраст. Код». Указываются код геологического индекса в соответствии с приложением Т.

13.3.4 Аспект 4. «Глубина, м. Кровли». Приводится глубина залегания кровли в метрах.

13.3.5 Аспект 5. «Глубина, м. Подошвы». Приводится глубина залегания подошвы в метрах.

13.3.6 Аспект 6. «Мощность, м». Приводится мощность слоя в метрах.

13.3.7 Аспект 7. «№ВГ». Водоносные горизонты и комплексы, по которым оценены и утверждены эксплуатационные запасы подземных вод нумеруются нарастающим порядком (сверху вниз).

13.3.8 Аспект 8. «Название породы». Приводится литологическая разность пород.

13.4 Часть 3 «Общая характеристика» состоит из 9 аспектов.

13.4.1 Аспект 1. «Абсолютные отметки устьев, м». Указываются минимальная и максимальная абсолютные отметки поверхности земли по разведочным скважинам в пределах МПВ (УМПВ) в Балтийской системе высот.

13.4.2 Аспект 2. «Глубина скважин, м». Указываются минимальная и максимальная глубина разведочных скважин.

13.4.3 Аспект 3. «Диаметр кондукторов, мм». Указываются минимальный и максимальный диаметр кондукторов разведочных скважин в миллиметрах.

13.4.4 Аспект 4. «Диаметр экспл. колонн, мм». Указываются минимальный и максимальный диаметр эксплуатационных колонн разведочных скважин в миллиметрах.

13.4.5 Аспект 5. «Назначение скважин». Приводится назначение скважин в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10 – Виды назначения скважин

| Назначение | Сокращение |
| --- | --- |
| Наблюдательный | Набл. |
| Эксплуатационный | Экспл. |
| Нагнетательный, водопоглощающий | Нагнетат., Водопоглощ. |
| Водопонижающий | Водопониж. |
| Структурно-поисковый | Срукт. - поиск. |
| Структурно-картировочный | Структ. - картир. |
| Разведочный | Развед. |
| Поисковый | Поиск. |
| Разведочно-эксплуатационный | Развед. - экспл. |

13.4.6 Аспект 6. «Тип вод по использованию». Приводится Тип вод по использованию в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11 – Типы вод по использованию

Название типа вод по использованию

Хозяйственно-питьевых нужд

Рекреации, спорта и туризма

Лечебных (курортных, оздоровительных) нужд

Противопожарных нужд

Нужд сельского хозяйства

Нужд промышленности

Энергетических (гидроэнергетических и теплоэнергетических) нужд

Нужд внутреннего водного транспорта и воздушного транспорта

Иных нужд

13.4.7 Аспект 7. «Санитарное состояние». Приводится санитарное состояние скважин в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12 – Санитарное состояние скважины

Хорошее

Удовлетворительное

Неудовлетворительное

13.4.8 Аспект 8. «Техническое состояние». Приводится техническое состояние скважин в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13 – Техническое состояние скважины

Ликвидирована

Законсервирована

Действующая

13.4.9 Аспект 9. «Дата начала эксплуатации». Приводится дата начала эксплуатации скважин.

13.5 Часть 4 «Характеристика фильтра» состоит из 5 аспектов.

13.5.1 Аспект 1. «Тип фильтра». Указывается наименование типа фильтра в соответствии с таблицей 14.

Таблица 14 – Тип фильтра

с открытой перфорацией

каркасно-стержневой

проволочный

сетчатый

стеклотканевый

поролоновый

керамический

пористо-бетонный

гравийный

гравийно-клеевой

гравийно-кожуховый

корзинчатый

гравитационный

с коническими отверстиями

дисковый

тарельчатый

безфильтровая

13.5.2 Аспект 2. «Диам. фильтр. колонны, мм». Указывается диаметр фильтрационной колонны в миллиметрах.

13.5.3 Аспект 3. «Интервал устан. фильтр. колон., м». Указываются минимальный и максимальный интервалы установки фильтрационной колонны разведочных скважин в метрах.

13.5.4 Аспект 4. «Диаметр фильтра, мм». Указываются минимальный и максимальный диаметр фильтра разведочных скважин в миллиметрах.

13.5.5 Аспект 5. «Интервал устан. фильтра». Указываются минимальный и максимальный интервалы установки фильтра разведочных скважин в метрах.

13.6 Часть 5 «Характеристика ВГ» состоит из 4 аспектов.

13.6.1 Аспект 1. «Динамический уровень, м». Приводится динамический уровень в метрах.

13.6.2 Аспект 2. «Статический уровень, м». Приводится статический уровень в метрах.

13.6.3 Аспект 3. «Способ изоляции ВГ». Приводится способ изоляции водоносного горизонта в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15 – Способ изоляции водоносного горизонта

трубами

безтрубный

цементация скважин

цементация затрубного пространства

тампонирование скважин

установка пробки

ликвидационное тампонирование

13.6.4 Аспект 4. «Тип ВГ по условию залегания». Приводится тип водоносного горизонта по условию залегания: напорный; безнапорный; напорно-безнапорный.

13.7 Часть 6 «Опробование» состоит из 10 аспектов.

13.7.1 Аспект 1. «Вид откачки». Приводится вид откачки в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16 – Вид откачки

откачки одиночные

откачки одиночные пробные

откачки одиночные опытные

откачки одиночные опытно-эксплуатационные

откачки одиночные зональные

экспресс-откачка

кустовые

кустовые опытные

откачки кустовые опытно-эксплуатационные

групповые

групповые опытные

откачки групповые опытно-эксплуатационные

выпуски

выпуски одиночные

выпуски одиночные пробные

выпуски одиночные опытные

выпуски одиночные опытные опытно-эксплуатационные

выпуски одиночные зональные

выпуски кустовые

выпуски кустовые опытные

выпуски кустовые опытно-эксплуатационные

выпуски групповые

выпуски групповые опытные

выпуски групповые опытно-эксплуатационные

наливы опытные в скважины и шурфы

нагнетания воды в опытные скважина

восстановление уровня

13.7.2 Аспект 2. «Способ откачки». Приводится способ откачки в соответствии с таблицей 17.

Таблица 17 – Способ откачки

центробежным насосом

электропружинным насосом

эрлифтной установкой

штанговым насосом

откачка мерным сосудом

откачка мотопомпой

самоизлив

прочие

13.7.3 Аспект 3. «Понижение, м». Приводится понижение уровня воды в метрах.

13.7.4 Аспект 4. «Дебит, л/с». Приводится дебит скважины в литрах в секунду.

13.7.5 Аспект 5. «Продолжительность, сут». Приводится продолжительность откачки в сутках.

13.7.6 Аспект 6. «Удельный дебит, л/с». Приводится удельный дебит скважины в литрах в секунду.

13.7.6 Аспекты 7-10 заполняются в соответствии с аспектами 3-6 для второй откачки.

13.8 Часть 7 «Качество воды» состоит из 47 аспектов.

13.8.1 В аспектах 1-14 приводятся данные о физических и химических свойствах воды. В аспектах 15-47 приводятся дополнительные данные по физическому и химическому составу воды.

13.9 Часть 8 «Микробиологические показатели» состоит из 2 аспектов.

13.9.1 В аспектах 1-2 приводятся микробиологические показатели питьевой воды.

13.10 Часть 9 «Радиационная безопасность» состоит из 2 аспектов.

13.10.1 В аспектах 1-2 приводятся радиационные показатели воды.

13.11 Часть 10 «Запасы» состоит из 8 аспектов.

13.11.1 Аспект 1. «Орган, утвердивший (апробировавший) запасы». Приводится наименование органа утвердившего (апробировавшего) эксплуатационные запасы МПВ (УМПВ).

13.11.2 Аспект 2. «Дата утверждения (апробирования) запасов». Приводится дата утверждения (апробирования) эксплуатационные запасов МПВ (УМПВ).

13.11.3 Аспект 3. «Номер протокола». Приводится номер протокола утверждения (апробирования) эксплуатационных запасов МПВ (УМПВ).

13.11.4 Аспект 4. «Срок эксплуатации». Приводится срок эксплуатации эксплуатационных запасов МПВ (УМПВ).

13.11.5 Аспекты 5-8. «Запасы, тыс. м3/сут». Приводится количество утвержденных (апробированных) эксплуатационных запасов МПВ (УМПВ) по категориям.

13.12 Часть 11 «Экономическая эффективность геологоразведочных работ» состоит из 3 аспектов.

13.12.1 Аспект 1. «Общие затраты». Приводятся общие затраты по объекту.

13.12.2 Аспект 2. «Затраты на единицу запасов». Приводятся затраты на разведку единицы эксплуатационных запасов подземных вод.

13.12.3 Аспект 3. «Источник финансирования». Приводится источник финансирования геологоразведочных работ.

13.13 Часть 12 «Дополнительные сведения» состоит из 1 аспекта.

13.13.1 В аспекте 1 записываются сведения, не учтенные в предыдущих разделах, но необходимость указания, которых возникла при заполнении паспорта.

13.14 Часть 13 «Рекомендации буровой организации по эксплуатации скважины» состоит из 1 аспекта.

13.14.1 В аспекте1 приводятся рекомендации буровой организации по эксплуатации скважины.

13.15 Часть 14 «Источники данных об объекте» состоит из 2 аспектов.

13.15.1 Аспект 1. «Автор». Записываются фамилия и инициалы автора (ответственного исполнителя) документа, значащиеся первыми на титульном листе, или сокращенное название организации (учреждения).

13.15.1 Аспект 2 «№ Госгеолфонда». Приводится инвентарный номер Госгеолфонда.

13.16 Часть 15 «Схема месторождения подземных вод»

Приводится схема расположения МПВ, участков, буровых скважин на административной карте в масштабе, обеспечивающем отражение местоположения буровых скважин. На схеме должен быть выбран центр МПВ (УМПВ) и обязательно условными знаками обозначены скважины, которые использованы для характеристики МПВ (УМПВ) при составлении паспорта.